LightBreaker

用户手册

蓝牙拳击手套 · 视觉拆盲盒 · 实时多人协作

适用版本 适用于 LightBreaker Android MVP 及二期多人协作版本。内容覆盖单人训练、多人房间、蓝牙调试、画廊成长和常见问题处理。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 生成日期 | 2026-05-18 |
| 适用对象 | 体验用户、现场运营人员、测试人员、项目维护人员 |
| 推荐设备 | Android 手机、BOXING#Lxxxxxx 左手手套、BOXING#Rxxxxxx 右手手套 |

# 1. 产品简介

LightBreaker 是一款横屏拳击互动 APP。用户佩戴蓝牙拳击手套出拳，APP 根据手套上报的拳击次数和力度击碎屏幕上的瓷砖，逐步揭开隐藏在瓷砖下方的横屏图片。

当前版本支持单人训练和云端实时多人协作。多人模式下，每台手机连接自己的手套，出拳事件上传到服务器排序后广播，所有参与者看到同一幅画面按相同顺序破砖。

| 模块 | 用户能做什么 |
| --- | --- |
| 首页 | 选择图片类型和难度，生成训练画作，扫描并连接手套，开始单人训练。 |
| 多人 | 创建房间或输入房间码加入，设置昵称，等待成员后开始实时协作训练。 |
| 蓝牙 | 扫描左右手手套，查看连接状态、电量、拳击次数、力度和原始数据包。 |
| 游戏页 | 横屏破砖，查看总出拳、揭开进度、连击、卡路里、左右手状态和多人贡献。 |
| 结算页 | 查看作品预览、拳数、击碎块数、最高连击、卡路里、XP 和保存状态。 |
| 我的画廊 | 查看已完成作品、生成提示词、完成时间和训练战绩摘要。 |

# 2. 使用前准备

• 准备一台可运行 APP 的 Android 手机，并保持足够电量。

• 开启手机蓝牙；Android 12 及以上系统需要允许蓝牙扫描和蓝牙连接权限。

• 如需多人模式或云端图库，请保持手机网络可用。

• 打开拳击手套电源，确认设备名称为 BOXING#L 加 6 位数字或字母的是左手，BOXING#R 加 6 位数字或字母的是右手。

• 训练前留出安全挥拳空间，手机固定或握稳，儿童使用时建议成人在旁看护。

安全提醒 训练过程中请避免对人、玻璃、尖锐物或手机本体挥拳。若出现手腕不适、眩晕或疲劳，请立即停止训练。

# 3. 首次启动与权限

1. 安装并打开 LightBreaker。

2. 根据系统提示允许蓝牙相关权限；旧版 Android 可能会提示位置权限，这是系统对蓝牙扫描的要求。

3. 进入首页后查看顶部等级、XP 和最近连接设备。

4. 如看到默认画作信息，说明云端图片库可正常访问；也可以重新选择类型并生成画作。

# 4. 连接拳击手套

手套可以单只连接，也可以左右同时连接。单只手套适合快速体验，双手套适合完整训练和左右手统计。

1. 在首页点击“扫描手套”，或进入“蓝牙”页点击“扫描”。

2. 在设备列表中选择 BOXING#Lxxxxxx 或 BOXING#Rxxxxxx 设备。

3. 连接成功后，APP 会自动发送开启陀螺仪指令，并开始接收设备上报的拳击次数和力度。

4. 训练结束、退出训练或断开连接前，APP 会发送关闭陀螺仪指令。

| 状态 | 含义 | 建议操作 |
| --- | --- | --- |
| 空闲 | 尚未扫描或未连接设备。 | 打开手套电源后点击扫描。 |
| 扫描中 | 正在查找 BOXING#Lxxxxxx / BOXING#Rxxxxxx 设备。 | 等待设备出现，保持手套靠近手机。 |
| 连接中 | 已选择设备，正在建立蓝牙连接。 | 不要关闭手套或切出 APP。 |
| 就绪 | 已连接并可接收拳击数据。 | 可以开始训练。 |
| 异常/断开 | 连接失败或训练中断开。 | 重新扫描连接；必要时重启手套。 |

# 5. 单人训练

1. 进入“首页”。

2. 选择图片类型：自然风光、名画再现、城市建筑、抽象艺术、萌宠或科幻。

3. 选择难度：简单、标准或挑战。

4. 点击“生成画作”，等待当前画作信息刷新。

5. 确认至少一只手套处于就绪状态，然后点击“开始训练”。

6. 手机会进入横屏训练页，挥拳击碎瓷砖；如无设备，可用“模拟左拳/模拟右拳”做功能测试。

7. 完成 100% 揭开后自动结算，也可以点击“结算”提前结束。

| 难度 | 瓷砖数量 | 默认体验 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简单 | 约 150 块 | 儿童、首次体验 | 节奏轻，完成速度快。 |
| 标准 | 约 300 块 | 默认 60 秒训练 | 适合普通单人训练和现场体验。 |
| 挑战 | 约 500 块 | 高强度训练 | 包含锁定瓷砖、宝箱瓷砖和更高完成压力。 |

画面反馈 揭开进度达到 50% 时会出现流光反馈，80% 时会有粒子高亮，100% 时完整作品高亮展示。强力拳击会更容易击碎高硬度瓷砖或触发小范围震落。

# 6. 多人实时协作

多人模式使用匿名房间码，不需要账号登录。默认最多 4 人加入同一房间。所有玩家都可以自由击打整张图，不做区域分工，系统按玩家颜色和统计数据记录贡献。

## 6.1 房主创建房间

1. 进入“多人”页，输入昵称。

2. 选择图片类型和难度。

3. 点击“创建房间”。APP 会生成 6 位房间码。

4. 将房间码告诉其他成员。

5. 成员加入后，房主点击“开始协作”。

## 6.2 成员加入房间

1. 进入“多人”页，输入昵称。

2. 在房间码输入框填写房主提供的 6 位房间码。

3. 点击“加入房间”。

4. 等待房主开始训练；开始后手机会自动进入横屏训练页。

## 6.3 多人训练规则

• 每台手机连接自己的左/右手套，出拳先上传到云端服务器。

• 服务器为每次出拳分配递增序号 seq，再广播给房间内所有成员。

• 所有客户端按相同 seq 顺序重放命中事件，因此画面进度保持一致。

• 贡献统计包含出拳数、破砖贡献、最高连击、卡路里和 MVP 候选。

• 断线后重新连接房间，可接收历史事件并尽量恢复到当前画面状态。

# 7. 宝箱、成长与奖励

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 宝箱瓷砖 | 占比约 3%-5%，击碎后随机触发奖励。 |
| 范围震落 | 对附近瓷砖造成额外破坏，加快揭图。 |
| 双倍 XP | 结算时提高本次经验收益。 |
| 快速破壁 | 短时间内提升破砖效率。 |
| 等级成长 | 完成训练获得 XP，累积后提升破壁者等级。 |
| 成就 | 多人协作、宝箱发现、完整揭图等行为会逐步解锁成就。 |

# 8. 结算与我的画廊

训练结束后进入结算页。结算页会显示本轮作品、拳数、已击碎块数、最高连击、卡路里、XP、是否保存到画廊等信息。

• 作品完整揭开 100% 后，会自动进入“我的画廊”。

• 未完成的训练仍会保存训练记录，但不会作为完整作品进入画廊。

• 多人完成作品会在摘要中显示房间信息、团队成员和贡献统计。

• 画廊条目包含作品标题、图片类型、完成时间、出拳数、最高连击、卡路里和提示词。

# 9. 蓝牙调试页

蓝牙页用于现场测试和设备排障。普通用户不需要频繁进入，但在连接异常时非常有用。

| 显示项 | 用途 |
| --- | --- |
| 设备列表 | 显示扫描到的左右手手套、RSSI 信号强度和设备名称。 |
| 连接状态 | 查看左/右手是否已连接、是否就绪、电量、拳击次数和力度。 |
| 原始通知包 | 显示 D5 5D 03 开头的数据包，供测试人员确认协议上报是否正常。 |
| 断开全部 | 结束调试或设备异常时，可断开所有蓝牙连接后重新扫描。 |

# 10. 常见问题

| 问题 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 扫描不到手套 | 手套未开机、距离过远、权限未允许。 | 开启手套并靠近手机；确认蓝牙权限已允许；重新点击扫描。 |
| 只连接到一只手套 | 另一只手套未开机或未进入广播状态。 | 检查设备名称是否符合 BOXING#L/R 加 6 位数字或字母；重启未出现的手套。 |
| 连接成功但挥拳无反应 | 设备未上报拳击次数或连接状态未就绪。 | 进入蓝牙页查看是否有 D5 5D 03 数据包；断开后重新连接。 |
| 多人房间无法加入 | 房间码输入错误、房间已满、房间过期或网络不可用。 | 确认 6 位房间码；检查网络；让房主重新创建房间。 |
| 多人画面不同步 | 网络延迟或短暂断线。 | 保持网络稳定；离开后重新加入房间恢复事件历史。 |
| 图片加载慢 | 网络不稳定或云端图库响应慢。 | 稍等片刻或切换网络后重新生成画作。 |
| 结算后画廊没有作品 | 本轮未达到 100% 完整揭开。 | 完成整幅作品后再查看画廊。 |

# 11. 运营与体验建议

• 现场体验优先使用“标准 300”难度，节奏和完成概率更均衡。

• 儿童或首次体验建议使用“简单 150”难度，并开启模拟拳测试流程。

• 多人活动中建议由工作人员作为房主创建房间，确认所有成员就绪后再开始。

• 每轮结束后引导用户查看画廊与等级成长，形成收藏和复玩动机。

# 12. 技术联调信息

| 项目 | 地址或说明 |
| --- | --- |
| 多人 REST | http://152.136.62.157/lightbreaker/api/ |
| 多人 WebSocket | ws://152.136.62.157/lightbreaker/ws/ |
| 图片目录 | http://152.136.62.157/lightbreaker/images/ |
| 图片清单 | http://152.136.62.157/lightbreaker/images/manifest.json |
| 支持图片类型 | 自然风光、名画再现、城市建筑、抽象艺术、萌宠、科幻 |
| 蓝牙设备名 | 左手 BOXING#L + 6 位数字或字母；右手 BOXING#R + 6 位数字或字母 |

隐私说明 二期 MVP 不需要账号登录。多人模式使用本地 installId、昵称和房间令牌识别参与者；用户昵称建议不要填写身份证号、手机号等敏感信息。